| Trieda: | Školský rok: | Dátum: |
| --- | --- | --- |
| Mená a priezviská žiakov |  |  |

Stanovište č. 1 VÁŽIME PRESNE

Úloha: Navážte čo najpresnejšie 0,5 g chloridu sodného.

Pomôcky: váhy, lyžička/špachtľa, navažovačka/ hodinové sklíčko

Chemikálie: chlorid sodný

Postup:

- Skontrolujte, či sú váhy pripravené na váženie.

- Položte na váhy vážiacu lodičku a vynulujte váhy pomocou funkcie TARE.

- Špachtľou pridávajte postupne chlorid sodný a ku koncu váženia pridávajte látku opatrne po malých množstvách.

- Opakujte váženie daného množstva látky a zaznamenajte výsledné hmotnosti do tabuľky.

| Váženie |  |
| --- | --- |
| 1.meranie | 2.meranie |

Pozorovanie:

Záver:

- Prečo pri vážení tuhú látku nenaberáme priamo rukou?

...............................................................................................................................................

- Prečo pridávate látku pred koncom váženia opatrne po malých množstvách?

...............................................................................................................................................

- Na čo slúži na váhach  funkcia TARE?...............................................................................

- Aká je základná jednotka hmotnosti v sústave SI?..........................................................

Stanovište č.2  PIPETUJEME BEZPEČNE

Úloha: Pomocou pipety a pipetovacieho balónika/nástavca odmerajte stanovené množstvo vody.

Pomôcky: pipety, pipetovací balónik alebo nástavec, kadička

Chemikálie: destilovaná voda

Postup:

- Do kadičky nalejte dostatočné množstvo vody.

- Pripojte pipetu k pipetovaciemu zariadeniu a nasajte vodu mierne nad rysku 10ml.

- Nastavte hladinu vody presne na rysku, dbajte však aby  ste pri nastavovaní mali oko v úrovni hladiny.

- Preneste vodu do pripravenej nádoby.

- Postup zopakujte pri odmeraní objemu 5ml.

- Zapíšte si do tabuľky, či sa Vám požadovaný objem podarilo namerať správne

Pozorovanie:

| Pipetovanie |  |
| --- | --- |
| 1.meranie: 10ml | 2.meranie: 5ml |

Záver:

- Prečo nesmieme kvapalinu nasávať do pipety ústami?

.............................................................................................................................................

- Prečo musí byť oko pri nastavovaní hladiny v úrovni menisku?

.............................................................................................................................................

Stanovište č. 3 KDE SA STRATIL CHLORID SODNÝ?

Úloha: Preneste navážený chlorid sodný kvantitatívne do odmernej banky.

Pomôcky: kadička, sklená tyčinka, lievik, odmerná banka, destilovaná voda, Pasteurova pipeta

Chemikálie: chlorid sodný, destilovaná voda

Postup:

- Navážený chlorid sodný nasypte do kadičky.

- Pridajte malé množstvo destilovanej vody a miešajte sklenou tyčinkou až do rozpustenia.

- Roztok preneste cez lievik do odmernej banky.

- Kadičku a sklenú tyčinku niekoľkokrát vypláchnite destilovanou vodou a obsah vždy preneste z kadičky do odmernej banky.

- Pokračujte, kým je kadička prakticky bez zvyškov látky.

- Následne spláchnite vnútornú plochu lievika do odmernej banky.

Pozorovanie: Chlorid sodný sa vo vode rozpúšťa/nerozpúšťa. Po vypláchnutí kadičky destilovanou vodou sme pozorovali/ nepozorovali kryštáliky látky na jej dne.

Záver:

- Čo znamená kvantitatívny prenos látky?

.........................................................................................................................................

- Prečo pomôcky použité pri prenose oplachujete?

..........................................................................................................................................

- Aký objem kadičky použijete na prenos látky do príslušnej odmernej banky?

.........................................................................................................................................

Stanovište č. 4 TRAF RYSKU

Úloha: Doplňte odmernú banku s chloridom sodným presne po rysku.

Pomôcky: odmerná banka, Pasteurova pipeta, kadička, zátka

Chemikálie: destilovaná voda

Postup:

- Do odmernej banky nalejte vodu kadičkou približne 1–2 cm pod rysku.

- Položte banku na rovnú plochu a oko umiestnite do výšky rysky.

- Pomocou Pasteurovej pipetky pridávajte vodu po kvapkách a nastavte hladinu tak, aby spodný okraj menisku presne zodpovedal ryske.

- Skontrolujte výsledok, banku uzatvorte zátkou a premiešajte.

Pozorovanie: Meniskus vody má tvar................... Po doplnení po rysku sa spodný okraj menisku nachádza ........................................Keď sa pozeráme na rysku banky z hora a zdola je/ nie je výsledok rovnaký.

Záver:

- Čo je meniskus?..............................................................................................................

- Prečo sa na hladinu kvapaliny pozeráte vo výške očí?

.........................................................................................................................................

- Ako nazývame chybu spôsobenú nesprávnou polohou oka pri odčítavaní?...................

- Ktorú časť menisku odčítavate pri bežných vodných roztokoch?....................................

- Prečo je poslednú časť kvapaliny vhodné pridávať Pasterovou pipetkou?

.........................................................................................................................................

Stanovište č: 5 MENISKUS – LABORATÓRNE OKO

Úloha: Správne odmerajte objem kvapaliny odmernými valcami s rôznymi objemami

Pomôcky: odmerné valce, Pasteurova pipetka, kadička

Chemikálie: destilovaná voda

Postup:

- Do odmerného valca nalejte destilovanú vodu a postavte ho na rovnú plochu.

- Hladinu pozorujte vo výške očí a odčítajte objem podľa spodného okraja konkávneho menisku.

- Rovnakým spôsobom odmerajte silno sfarbený vodný roztok.

- Pozorujte tvar menisku a jeho viditeľnosť, objem odčítajte podľa pokynu učiteľa.

- Zapíšte namerané hodnoty do tabuľky.

- Pomocou odmerného valca odmerajte 7ml destilovanej vody a 10ml sfarbeného vodného roztoku

- Odmeraný  objem vody ukážke učiteľovi na kontrolu a zapíšte si do tabuľky či sa Vám podarilo určený objem odmerať správne.

Pozorovanie:

| Odčítaný objem látky |  | Odmeraný objem látky |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Destilovaná voda | Sfarbený vodný roztok | Destilovaná voda | Sfarbený vodný roztok |

Záver:

- Aký tvar má meniskus vody v sklenenej nádobe?

.........................................................................................................................................

- Porovnajte spôsob odčítavania menisku vody a silno sfarbenej látky?

.........................................................................................................................................

- Aký je rozdiel medzi pipetou a odmerným valcom z hľadiska presnosti merania?

.........................................................................................................................................

ZÁVEREČNÁ VÝZVA

A. Doplňte, čo ste sa dnes naučili:

Pri vážení používame ....................  a na bezpečné nasávanie kvapalín do pipety používame ....................... Pri kvantitatívnom prenose sa snažíme preniesť ................................................ látky. Na prípravu roztoku na presný objem používame ....................................................... Objem kvapaliny odčítavame vo výške ....................... a pri bežnom vodnom roztoku ........................ okraj menisku. Chyba spôsobená nesprávnym postavením oka pri odčítavaní sa nazýva ............................ .

B. Zhodnoťte svoje nadobudnuté zručnosti

|  | Získaná zručnosť | Zvládli sme | Potrebujeme precvičiť |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Správne sme odvážili tuhú látku |  |  |
|  | Vieme používať pipetovací balónik/nástavec |  |  |
|  | Vieme bezpečne pipetovať kvapalinu |  |  |
|  | Správne zrealizujeme kvantitatívny prenos látky |  |  |
|  | Vieme správne používať odmernú banku |  |  |
|  | Vieme správne nastaviť hladinu po rysku |  |  |
|  | Vieme správne odčítať meniskus |  |  |
|  | Vieme vysvetliť chybu paralaxy |  |  |
|  | Vieme používať funkciu TARE |  |  |

C. Našou najväčšou dnešnou výzvou bola: .....................................................................................................................................................

D. Najviac sme dnes na seba hrdí, pretože: ..............................................................................

.....................................................................................................................................................